Modèle gratuit · ERP de 5e catégorie

# Consigne de sécurité incendie

Ce modèle contient deux consignes. Choisissez celle qui correspond à votre établissement, remplissez-la à l'écran ou à la main, puis affichez-la.

## Quelle consigne afficher ?

| Votre situation | Consigne à utiliser |
| --- | --- |
| ERP de 5e catégorie sans salarié, ou avec salariés et 50 personnes au plus habituellement présentes (public compris), sans matières inflammables | Consigne A, page 2. Ses trois mentions sont celles de l'article PE 27 §4. |
| Plus de 50 personnes habituellement présentes, public compris, ou des matières inflammables manipulées | Consigne B, page 3. Elle reprend les trois mentions de PE 27 §4 et les huit de l'article R4227-38 du Code du travail. |

Les 50 personnes se comptent en ajoutant à vos salariés le public que vous pouvez accueillir (article R4227-3). Avec des salariés, sous ce seuil, vous établissez aussi des instructions d'évacuation et vous en informez votre équipe (articles R4227-37 et R4141-3-1) : la consigne A peut leur servir de base.

## Comment la remplir

- Le centre de secours. Notez l'adresse de la caserne de sapeurs-pompiers la plus proche de votre établissement.

- Votre adresse. Écrivez-la telle que vous la donneriez aux pompiers au téléphone : numéro, rue, étage, code d'accès.

- Les gestes. Complétez chaque ligne : où est l'extincteur, comment on donne l'alarme, par où on sort, où l'on se rassemble.

- Les responsables (consigne B). Écrivez des fonctions (« la responsable de salle ») plutôt que des prénoms. Tenez la liste à jour.

- Le concepteur et la date. Inscrivez qui a rédigé la consigne et quand. La norme NF X 08-070 le demande (§4.2.7).

## Où l'afficher

- Bien en vue dans tout ERP (PE 27 §4). Par exemple près de l'entrée, là où passe le personnel.

- Dans chaque local de plus de 5 personnes pour la consigne B, sinon dans le couloir qui dessert un groupe de locaux (R4227-37).

- À chaque niveau, près des escaliers, et dans la cuisine : emplacements conseillés par la norme NF X 08-070 (§4.5).

## Imprimer et tenir à jour

- Imprimez en A4 couleur, puis plastifiez la feuille ou faites-la imprimer sur un support rigide. La norme veut un support difficilement inflammable, lisible pendant 5 ans (§4.3).

- Consigne B : communiquez-la à l'inspection du travail (R4227-40).

- Après chaque changement (travaux, nouvel extincteur, nouveau responsable), vérifiez la consigne et changez la date. Notez la nouvelle version dans votre registre de sécurité.

Les gestes de la rubrique « En cas d'incendie » suivent la trame de l'INRS (brochure ED 6230). Adaptez-les à votre local dans la version Word si besoin. Dans ce fichier Word, chaque ligne de la consigne se modifie : effacez les pointillés et écrivez vos informations.

CONSIGNE INCENDIE

Consigne de sécurité incendie

| 18 Sapeurs-pompiers | 112 Numéro d'urgence européen |
| --- | --- |

| Centre de secours le plus proche |  |
| --- | --- |
| Adresse à donner aux secours |  |

En cas d'incendie

|  | Donnez l'alarme. Comment : ……………………………………………………………………… |
| --- | --- |
|  | Attaquez un début d'incendie avec l'extincteur le plus proche, sans attendre. Extincteurs : ……………………………………………………………………… |
|  | Appelez le 18 ou le 112. Donnez l'adresse ci-dessus et dites ce qui se passe. |
|  | Évacuez par les sorties, sans courir. Ne retournez pas chercher vos affaires. Ne prenez pas l'ascenseur. Sorties : ……………………………………………………………………… |
|  | Rejoignez le point de rassemblement et vérifiez que personne ne manque. Point de rassemblement : ……………………………………………………………………… |

Toute personne qui aperçoit un début d'incendie donne l'alarme et utilise les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée des personnes désignées.

Conçue par : ……………………………………   le : ………………

CONSIGNE INCENDIE

Consigne de sécurité incendie

| 18 Sapeurs-pompiers | 112 Numéro d'urgence européen |
| --- | --- |

| Centre de secours le plus proche |  |
| --- | --- |
| Adresse à donner aux secours |  |
| Local ou niveau |  |

Qui fait quoi

| 1° Matériel d'extinction et de secours de ce local ou à ses abords nature et emplacement |  |
| --- | --- |
| 2° Personnes chargées de mettre ce matériel en action fonctions |  |
| 3° Personnes chargées de diriger l'évacuation de ce local fonctions |  |
| 4° Personnes handicapées : mesures prévues, nombre et emplacement des espaces d'attente sécurisés ou « aucun » |  |
| 5° Moyens d'alerte déclencheur, sirène, voix… |  |
| 6° Personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers fonctions |  |

En cas d'incendie

|  | Donnez l'alarme. Comment : ……………………………………………………………………… |
| --- | --- |
|  | Attaquez un début d'incendie avec l'extincteur le plus proche, sans attendre. Extincteurs : ……………………………………………………………………… |
|  | Appelez le 18 ou le 112. Donnez l'adresse ci-dessus et dites ce qui se passe. |
|  | Évacuez par les sorties, sans courir. Ne retournez pas chercher vos affaires. Ne prenez pas l'ascenseur. Sorties : ……………………………………………………………………… |
|  | Rejoignez le point de rassemblement et vérifiez que personne ne manque. Point de rassemblement : ……………………………………………………………………… |

Toute personne qui aperçoit un début d'incendie donne l'alarme et utilise les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée des personnes désignées.

Conçue par : ……………………………………   le : ………………